- Проектное предложение

Умная система автополива для комнатных растений в виде парка аттракционов с Bluetooth-управлением

Авторы: Семенова Дарья, Реснянская Мария, Вострикова Кира

Группа: Б01-507

Ментор: Русанов Виктор Яковлевич, Негодяев Андрей Сергеевич

Дата: 11 сентября 2026 г.

Название проекта

Умная система автополива для 4 комнатных растений с поворотной подставкой и управлением через Bluetooth-приложение.

Цель проекта

Создать автоматизированную систему ухода за комнатными растениями с возможностью управления через мобильное приложение по Bluetooth, включающую:

- Автополив по заданным параметрам

- Вращающуюся подставку в виде карусели для смены цветка на полив

- Колесо обозрения, наливающее воду в горшки

- Управление через мобильное приложение

Функционал системы

Автополив

Трубка, выходящая из верхушки карусели, доставляет воду из резервуара в каретки колеса обозрения. Колесо обозрения проворачивается, каретка с водой встречается с преградой в виде штыря в нижнем положении и опрокидывается. Вода выливается в горшок. Процесс повторяется с некоторой периодичностью.

Бак для воды выполнен в виде ящика, который можно выдвигать для набора воды. В каркас встроен экран и кнопки управления.

Режимы работы

Режим 1: Включение/выключение полива вручную

Режим 2: Полив по расписанию (настройка частоты поливов в неделю для каждого цветка отдельно)

Поворотная подставка

Поворотная подставка выполнена в виде карусели. Вращение платформы карусели с четырьмя местами для цветов, которые обозначены числами. Предусмотрены отверстия для слива избыточной воды.

Мобильное приложение

Платформа: Android/iOS (Bluetooth-соединение) Функции:

Выбор растения

Настройки растения (название, количество воды на 1 полив)

Выбор режима полива

Настройка объёма воды

Управление подставкой

Мониторинг состояния системы

Технические параметры

Количество растений: 4

Питание: 9В от адаптера

Управление: Arduino Uno + Bluetooth-модуль

Датчики: 2 ёмкостных датчика влажности

Привод поворота: шаговый двигатель

Связь: Bluetooth HC-05

Корпус: 3D-печать

Компоненты системы

Arduino UNO (возможно будет заменен на NANO)

Bluetooth-модуль HM-10

Насос

LCD-дисплей 1602

Шаговый двигатель (2 шт.)

Кнопки управления (3 - 5 шт.)

Блок питания 9В

Батарейка 9В

Реле

Часы реального времени

Резисторы 10кОм (3 - 5 шт.) Сервопривод

Этапы реализации

Заказ компонентов (до октября)

Разработка схемы (до октября)

Программирование Arduino (до октября)

Создание мобильного приложения (до зимы)

3D-моделирование корпуса (до ноября)

Сборка и тестирование (до сдачи)

Эскиз

8. Анализ существующих аналогов

9.Схема